Математическое моделирование и компьютерная графика кинематических линейчатых поверхностей на основе внутреннего обкатывания в парах контактирующих цилиндров и конусов

Г.С. Рачковская

Ростовский государственный университет путей сообщения, Ростов-на-Дону

Аннотация: На основе геометрической модели внутреннего обкатывания одного аксоида другим для пар круговых цилиндров и круговых конусов разработано аналитическое описание генерируемых кинематических линейчатых поверхностей. Рассмотрены два варианта взаимного расположения подвижного и неподвижного аксоидов. В первом варианте подвижный аксоид расположен внутри неподвижного и при этом внешняя поверхность подвижного аксоида обкатывает внутреннюю поверхность неподвижного. Во втором варианте, наоборот, неподвижный аксоид расположен внутри подвижного и, соответственно, внешняя поверхность неподвижного аксоида обкатывается внутренней поверхностью подвижного. В результате, одна из прямолинейных образующих подвижного аксоида генерирует новую кинематическую линейчатую поверхность. С помощью ранее разработанного приложения “ArtMathGraph” выполнена компьютерная графика кинематических линейчатых поверхностей, построенных для двух вариантов геометрической модели внутреннего обкатывания одного аксоида другим.

Ключевые слова: математическое моделирование, аналитическая геометрия, кинематическая линейчатая поверхность, компьютерная графика.

Достижения математического моделирования аналитических поверхностей систематизированы в “Энциклопедии аналитических поверхностей” [1], включившей в себя класс технологически востребованных линейчатых поверхностей [1-3]. Разработка новых геометрических моделей построения оригинальных аналитических поверхностей относится к одной из актуальных задач аналитической геометрии линейчатых поверхностей [1-3], включая прикладные аспекты в строительстве и архитектуре [4, 5]. Возможности моделирования новых  линейчатых поверхностей существенно расширяются за счет кинематических поверхностей [6-9]. Кинематические линейчатые поверхности формируются движением выделенной прямолинейной образующей одной (подвижной) линейчатой поверхности в процессе её перемещения относительно другой (неподвижной) линейчатой поверхности  при условии, что в данном процессе эти поверхности в каждый момент времени соприкасаются по единой общей для них прямолинейной образующей [7-9]. Этому условию контактирования в парах аксоидов удовлетворяет, например, геометрическая модель качения одного аксоида по другому для таких пар, как “цилиндр – цилиндр” или “конус – конус” [8]. Для  этих пар геометрическая модель внешнего обкатывания одного аксоида другим, в процессе которого внешняя поверхность неподвижного аксоида обкатывается внешней поверхностью подвижного, подробно изучена [8]. Геометрическая модель внутреннего обкатывания одного аксоида другим рассмотрена в настоящей работе и включает в себя два варианта (А и Б) взаимного расположения подвижного и неподвижного аксоидов и, как следствие, два варианта генерируемых при этом кинематических линейчатых поверхностей. В варианте А подвижный аксоид расположен внутри неподвижного аксоида, внутренняя поверхность которого обкатывается внешней поверхностью подвижного аксоида, а в варианте Б неподвижный аксоид расположен внутри подвижного и внешняя поверхность неподвижного аксоида обкатывается внутренней поверхностью подвижного.

- Пара контактирующих круговых цилиндров.

| 1А | КП (1А) | 1Б | КП (1Б) |
| --- | --- | --- | --- |

Рис. 1. Пары контактирующих круговых цилиндров (варианты А и Б) и

соответствующие кинематические поверхности (КП (1А) и КП (1Б)).

Геометрическая модель внутреннего обкатывания в паре контактирующих круговых цилиндров (рис. 1) представлена в виде суперпозиции двух согласованных между собой движений:

(1) вращательное движение подвижного цилиндра вокруг своей оси;

(2) вращательное движение оси подвижного цилиндра вокруг оси неподвижного цилиндра, совпадающей с осью oz неподвижной системы координат oxyz, связанной с неподвижным цилиндром.

В результате, движение одной из прямолинейных образующих подвижного цилиндра генерирует кинематическую линейчатую поверхность, параметрическое (в параметрах u, v) задание которой в неподвижной системе координат oxyz для вариантов А и Б (рис. 1) имеет следующий вид:

| Вариант А | Вариант Б |
| --- | --- |
| x=bcos((1−k)u)−b(1−k)cosu; y=bsin((1−k)u)−b(1−k)sinu; z=v; | x=bcos((1+k)u)−b(1−k)cosu; y=bsin((1+k)u)−b(1−k)sinu; z=v, |

где k=ab  (a– радиус неподвижного, b– радиус подвижного  цилиндров).

Кинематические поверхности (КП (1А) и КП (1Б)), построенные для двух вариантов (А и Б) внутреннего обкатывания в паре контактирующих круговых цилиндров, приведены на рисунке 1.

Изображения контактирующих аксоидов и компьютерная графика кинематических линейчатых поверхностей (рис. 1) выполнены с помощью приложения “ArtMathGraph” [10], разработанного ранее для визуализации аналитических поверхностей и моделей сложных геометрических форм [11].

- Пара контактирующих круговых конусов.

| 2А | КП (2А) | 2Б | КП (2Б) |
| --- | --- | --- | --- |

Рис. 2. Пары контактирующих круговых конусов (варианты А и Б) и соответствующие кинематические поверхности (КП (2А) и КП (2Б)).

(На рисунке оси неподвижных аксоидов вертикальные.)

Геометрическая модель обкатывания одного конуса другим (рис. 2) представлена как суперпозиция двух согласованных между собой движений:

(1) вращательное движение подвижного конуса вокруг своей оси;

(2) вращательное движение оси подвижного конуса вокруг оси неподвижного конуса, совпадающей с осью oz неподвижной системы координат oxyz.

В результате, движение одной из прямолинейных образующих подвижного конуса генерирует кинематическую линейчатую поверхность, параметрическое (в параметрах u, v) задание которой в неподвижной системе координат oxyz, связанной с неподвижным конусом, имеет следующий вид:

x=Xcosθcosu−Zsinθcosu−Ysinu;

y=Xcosθsinu−Zsinθsinu+Ycosu;

z=Xsinθ+Zcosθ,

где X=vsinβcosϕ;  Y=vsinβsinϕ;  Z=vcosβ.

Для варианта А внутреннего обкатывания (рис. 2): θ=α−β, ϕ=−ku,

а для варианта Б внутреннего обкатывания (рис. 2): θ=β−α, ϕ=ku,

где α и β – углы между осями и прямыми образующими для неподвижного  и подвижного круговых конусов, соответственно; k=sinα/sinβ.

Кинематические поверхности (КП (2А) и КП (2Б)) для вариантов А и Б внутреннего обкатывания в паре круговых конусов приведены на рисунке 2.

Таким образом, для двух вариантов геометрической модели внутреннего обкатывания одного аксоида другим в парах контактирующих цилиндров или конусов разработано аналитическое описание и проведена компьютерная визуализация построенных кинематических поверхностей. Использование геометрической модели внутреннего обкатывания одного аксоида другим с учетом графических возможностей разработанного ранее приложения “ArtMathGraph” расширяет зону компьютерного моделирования новых технологически востребованных линейчатых поверхностей.

Литература

- Krivoshapko S.N., Ivanov V.N. Encyclopedia of Analytical Surfaces. Switzerland: Springer, 2015. 752 p.

- Peternell M., Pottmann H., Ravani B. On the computational geometry of ruled surfaces // Computer-Aided Design. 1999. V. 31. pp. 17-32.

- Odehnal B. Subdivision Algorithms for Ruled Surfaces // Journal for Geometry and Graphics. 2008. V. 12. №1. pp. 1-18.

- Flöry S., Pottmann H. Ruled Surfaces for Rationalization and Design in Architecture // Advances in Architectural Geometry. 2010. pp. 103-109.

- Pottmann  H., Eigensatz M., Vaxman A., Wallner J. Architectural Geometry // Computers & Graphics. 2015. V. 47. pp. 145-164.

- Sprott K., Ravani B. Kinematic generation of ruled surfaces // Advanced in Computational Mathematics. 2002. V. 17. pp. 115-133.

- Rachkovskaya G.S., Kharabayev Yu.N. Computer graphics of kinematic surfaces // Poceedings of the 12-th International Conference in Central Europe on Computer Graphics. Plzen, Czech Republic. 2004. pp. 141-144.

- Кривошапко С.Н., Иванов В.Н., Халаби С.М. Аналитические поверхности. Москва: Наука, 2006. 536 с.

- Рачковская Г.С.  Математическое  моделирование    кинематических поверхностей на основе однополостного гиперболоида вращения в качестве неподвижного и подвижного аксоидов // Инженерный вестник Дона, 2013, №1 URL: ivdon.ru/magazine/archive/n1y2013/1499/.

- Rachkovskaya G.S.,  Kharabayev Yu.N.  The  new  software  application “ArtMathGraph” // Poceedings of the 15-th International Conference in Central Europe on Computer Graphics. Plzen, Czech Republic. 2007. pp. 29-32.

- Рачковская Г.С. Математическое моделирование и компьютерная визуализация сложных геометрических форм // Инженерный вестник Дона, 2013, №1 URL: ivdon.ru/magazine/archive/n1y2013/1498/.

References

- Krivoshapko S.N., Ivanov V.N. Encyclopedia of Analytical Surfaces. Switzerland: Springer, 2015. 752 p.

- Peternell M., Pottmann H., Ravani B. On the computational geometry of ruled surfaces. Computer-Aided Design. 1999. V. 31. pp. 17-32.

- Odehnal B. Subdivision Algorithms for Ruled Surfaces. Journal for Geometry and Graphics. 2008. V. 12. №1. pp. 1-18.

- Flöry S., Pottmann H. Ruled Surfaces for Rationalization and Design in Architecture.  Advances in Architectural Geometry. 2010. pp. 103-109.

- Pottmann  H., Eigensatz M., Vaxman A., Wallner J. Architectural Geometry. Computers & Graphics. 2015. V. 47. pp. 145-164.

- Sprott K., Ravani B. Kinematic generation of ruled surfaces.  Advanced in Computational Mathematics. 2002. V. 17. pp. 115-133.

- Rachkovskaya G.S., Kharabayev Yu.N. Computer graphics of kinematic surfaces. Poceedings of the 12-th International Conference in Central Europe on Computer Graphics. Plzen, Czech Republic. 2004. pp. 141-144.

- Krivoshapko S.N., Ivanov V.N., Khalabi S.M. Analiticheskie poverchnosti (Rus), [Analytical Surfaces]. Moscow: Nauka, 2006. 536 p.

- Rachkovskaya G.S. Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2013, №1 URL: ivdon.ru/magazine/archive/n1y2013/1499/.

- Rachkovskaya G.S., Kharabayev Yu.N. The new software application “ArtMathGraph”. Poceedings of the 15-th International Conference in Central Europe on Computer Graphics. Plzen, Czech Republic. 2007. pp. 29-32.

- Rachkovskaya G.S. Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2013, №1 URL: ivdon.ru/magazine/archive/n1y2013/1498/.